Matja e temperaturave

Kjo tabelë ju jep disa informacione rreth llojeve të ndryshme të termometrave.

| Lloji i termometrit | Përshkrimi | Komenti |
| --- | --- | --- |
| Me lëng brenda qelqit | Lëngu brenda qelqit zgjerohet me rritjen e temperaturës dhe lëviz lart nëpër një tub qelqi. Mat temperaturat në intervalet nga - 20°C deri në 120°C. | E thyeshme. Kushton lirë. Ndonjëherë lëngu brenda mund të jetë i dëmshëm. (zhiva) |
| Me kristale të lëngshme | Si një rrip i hollë plastike. Kristale të ndryshme ndriҫojnë në temperatura të ndryshme. | Duhet të ketë kontakt të mirë dhe të vendoset rrafsh me trupin që doni të matni temperaturën. |
| Elektronik | Sensori elektronik zbulon temperaturën. Leximi shfaqet si një numër në një ekran dixhital. | Mund të matë një gamë shumë të gjerë të temperaturave të ndryshme; shumë të larta dhe shumë të ulta. |
| Me rrezatim termik | Mat temperaturën e nxehtësisë që lëshohet nga trupat e nxehtë. Mund të matë temperaturat e shkrirjes së metaleve. | Nuk duhet të prekë trupin të cilit po i mat temperaturën. |

- Cilin prej termometrave do të zgjidhnit për të matur këto temperatura? Jepni arsyet tuaja.

  - Temperatura e trupit të foshnjës.

  - Mishit të pjekur.

  - Temperaturën në oborrin tuaj.

  - Temperatura e furrës në të cilën prodhohet qelqi.

Sfida

- Një shkencëtare dëshiron të matë temperaturën e një kampioni vërtet të vogël me material shumë të ftohtë. Sugjeroni disa karakteristika që duhet të ketë termometri i saj.